南宁市建筑施工安全文明标准化诚信工地检查表

工程名称:                                                           检查日期：

| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  | 结构层数 |  | 建筑面积 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查要求 |  |  |  | 扣分 | 得分 |
| 文 明 施 工（40分） | 出入口及围挡（10分） | 每个出入口未均按《强制性图集》要求设置大门、冲洗平台，出入口50米范围内未做到干净整洁；工地围挡封闭、标准，彩化亮化不符合要求；公益广告设置不符合要求；远程视频监控系统未能够正常使用；未设门禁系统实名制管理。 每项扣3~5分 |  |  |  |  |  |
|  | 场地及道路（5分） | 主干道未硬化，道路排水不顺畅；主要材料堆场、加工场未硬化，材料堆场、加工区域未分区明确；场地有积水。 每项扣2~3分 |  |  |  |  |  |
|  | 材料堆放（5分） | 材料堆放分类、分区堆放不整齐，标识不清楚、明确、整齐，易扬尘材料堆放未覆盖，易燃材料堆场距在建工程小于10m距离；建筑垃圾未设专门堆放池；市主城区未使用预拌砂浆的，非砌筑、抹灰、地面工程使用的砂、石未设池堆放的；建筑物内施工垃圾未及时清运，工完料清。 每项扣2~3分 |  |  |  |  |  |
|  | 现场防火（5分） | 灭火器设置符合要求，临时设施防火间距不符合要求，装配式活动房屋无产品合格证，金属夹芯板材未采用防火等级A级芯材；未按要求设置消防给水系统。 每项扣2~3分 |  |  |  |  |  |
|  | 环境卫生（5分） | 生活区未做到干净整洁，未设置有盖垃圾收集装置，“四害”防治无成效，存在污水溢流污染现象，未开展生活垃圾分类的，工地泥浆水、施工废水、临时生活污水处置排放不符合黑臭水体治理相关要求的。 每项扣2~3分 |  |  |  |  |  |
|  | 临时设施（5分分） | 厨房厕所未贴磁砖、刷白色涂料；在在建工程内设置集体宿舍、办公室、售楼部；装配式活动房屋超过2层；在宿舍内乱拉乱接电线、使用大功率电器、使用明火。 每项扣2~3分 |  |  |  |  |  |
|  | 扬尘治理（5分） | 工地大门处未设置扬尘治理和土方施工责任公示牌。未制定门口保洁制度，建立保洁专岗的；工地（无作业时）黄土裸露部位未做到全覆盖或绿化、散体物料全覆盖。粉尘类散体物料未做到全覆盖；在工程施工现场外架或工地围墙上未安装自动喷淋系统；未安装使用工地防尘在线监测系统的，轨道工程每个项目标段未配备雾炮车配合降尘，各施工工地未使用移动喷雾降尘设备等方式进行喷雾降尘。 每项扣2~3分 |  |  |  |  |  |
| 安 全 生 产 （30分） | 外脚手架 （10分） | 架体搭设不符合方案要求；脚手架高度超过作业面1.5m以上；外架安全网封闭未做到严密整洁；未做到外架色彩统一，整洁美观；主节点处未设置横向水平杆的；扫地杆设置不符合规范要求的；剪刀撑设置不符合要求；脚手板铺设不严密，封闭层数不符合要求；外架上有杂物；外架连墙件设置不符合要求；混凝土泵管、卸料平台、模板支架等与外架连接。 每项扣3~5分 |  |  |  |  |  |
|  | “四口”防护 （10分） | 临边、洞口、通道口、楼梯口防护不严密；未使用标准化的防护设施。 每项扣3~5分 |  |  |  |  |  |
|  | 模板支撑 （10分） | 模板搭设不符合方案要求；超过3.6m不得使用木支撑、门式架或插销式钢管支撑；单层支撑；高大模板及木支撑体系未经专家论证；叠层搭设的。 每项扣3~5分 |  |  |  |  |  |
| 机 电 设 备 （25分） | 施工用电 （10分） | 未采用三级配电、二级漏电保护系统的；电箱未做到标准化、标识不清楚的；电箱配置不符合要求，未设置消防专用配电线路的；不符合“一机一箱一闸一漏”要求；未采用TN-S接零保护系统的，工作零线与保护零线混接的，电线电缆敷设不规范的。 每项扣5~10分 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑起重机械 （10分） | 制造许可证、产品合格证，产权备案、使用登记备案手续不齐全；未设置使用公示牌，公示内容不清晰；停层平台搭设不符合要求，平台门设置未做到标准化、常闭；物料提升机缆风绳、安全装置不符合要求，未采用一视频两联动；施工升降机防坠器、吊笼门安全联锁装置不符合要求；塔吊基础泡水，附墙装置不符合要求，多塔作业无防碰撞措施； 每项扣3~8分 |  |  |  |  |  |
|  | 施工机具（5分） | 使用倒顺开关作为施工机具的控制开关的， 每台设备扣1分；开关箱未安装漏电保护器或用设备未做保护接零的，每台用电设备扣1分。 |  |  |  |  |  |
| 安全管理（5分） | 重大危险源（5分） | 重大危险源的管理、施工监测不符合要求，对周边区域造成影响的。每项扣3~5分 |  |  |  |  |  |
| 综合意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：检查内容中加粗字体为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分。综合意见应明确对于存在问题的意见。