南宁市建设工程安全文明标准化工地学习交流活动评分汇总表

市政工程部分（安全生产）

工程名称:                                                                检查日期：　　　　　表二

| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  | 结构层数 |  | 建筑面积 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查要求 |  |  |  | 扣分 | 得分 |
| 安 全 生 产 （30分） | 保证项目 | 危大工程未编制专项施工方案或方案未经审核、审批的；超过一定规模的危大工程未按规定组织专家进行论证，或专项方案未按专家论证意见修改完善的；外架搭设滞后于作业面或高出作业面高度不符合规范要求的；外架主节点处未设置横向水平杆的；外架连墙件设置不符合要求的；模板支架、泵送混凝土立管和施工电梯停层平台与脚手架连接的；架体搭设材料与方案不符的；模板支撑的种类现场与方案不符的；超过3.6m使用门式架或插销式钢管支撑的；单层支撑的；叠层搭设的；钢管支架与木支架混用或不同形式的钢管支架混用的；基坑开挖不符合设计和施工方案要求的；施工过程中使用无产品标准规范的新技术、新工艺、新材料、新设备的。 |  |  |  |  |  |
|  | 资料管理（5分） | 脚手架防护系统无验收手续的；无架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告的；无模板支架验收记录的；高大模板无安全要点检查表（高大模板安全要点检查表、高大模板支架整架验收记录表、扣件拧紧抽查检查表）的；安全帽、安全网、安全带无合格证；操作平台、吊篮、防护棚无验收手续的；未能提交基坑工程的第三方监测和施工监测资料的。 每项扣2~5分 |  |  |  |  |  |
|  | 脚手架 （8分） | 外架安全网封闭未做到严密整洁，有破损的；外架未做到整洁美观的；外架基础未硬化、有积水或下沉现象、底座不符的；扫地杆设置不符合规范要求的；剪刀撑设置不符合要求的；脚手板铺设不严密，封闭层数不符合要求的；外架上有杂物的；悬挑型钢、锚固、拉结不符合方案、规范要求的；悬挑层未封闭或封闭不严的；附着式提升脚手架安全装置、附着、安装、升降、作业不符合方案、规范要求的。 每项扣3~5分 |  |  |  |  |  |
|  | 模板支架 （8分） | 模板支架纵距、横距、步距、剪刀撑间距、水平杆、扫地杆、底座不符合专项方案要求的；立杆顶部自由端长度超50cm，顶托螺杆长度大于20cm，封顶杆不符合要求的。 每处扣2分 |  |  |  |  |  |
|  | 高处作业 （4分） | 安全帽、安全带不正确使用的，每人扣1分；临边、洞口、通道口、楼梯口防护不严密的，每处扣1~4分；未使用标准化的防护设施的。扣2分 |  |  |  |  |  |
|  | 基坑工程（5分） | 基坑（槽）支护不符合设计要求的；基坑、沟槽开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施的；基槽开挖不符合要求的；未按要求进行基坑（槽）工程监测的；基坑（槽）支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求的。 每项扣3~5分 |  |  |  |  |  |
| 加分项 （1-5分） | （1-5分） | 使用新材料、新设备、新工艺、新技术、专利技术、建设工法等，如承办市级、区级观摩工地的。 |  |  |  |  |  |
| 检查人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.检查内容中保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

2.每项次扣分按发现违反的点位累加，扣完为止。

3.如有缺项时，安全生产得分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×30