南宁市建设工程安全文明标准化工地学习交流活动核查评分表

房屋建筑部分（安全生产）

工程名称:                                                                  检查日期：         表二

| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  | 结构层数 |  | 建筑面积 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查要求 |  |  |  | 扣分 | 得分 |
| 安 全 生 产 （30分） | 保证项目 | 危大工程未编制专项施工方案或方案未经审核、审批的；超过一定规模的危大工程未按规定组织专家进行论证，或专项方案未按专家论证意见修改完善的；外架搭设滞后于作业面或高出作业面高度不符合规范要求的；外架主节点处未设置横向水平杆的；外架连墙件设置不符合要求的；模板支架、泵送混凝土立管和施工电梯停层平台与脚手架连接的；架体搭设材料与方案不符的；模板支撑的种类现场与方案不符的；超过3.6m使用门式架或插销式钢管支撑的；未保持两层模板支撑体系的；铝合金模板支撑层数不符合方案要求的；叠层搭设的；钢管支架与与木支架混用或不同形式的钢管支架混用的；基坑开挖不符合设计和施工方案要求的；施工过程中使用无产品标准规范的新技术、新工艺、新材料、新设备的。 |  |  |  |  |  |
|  | 资料管理（5分） | 脚手架防护系统无验收手续的；无架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告的；无模板支架验收记录的；高大模板无安全要点检查表（高大模板安全要点检查表、高大模板支架整架验收记录表、扣件拧紧抽查检查表）的；安全帽、安全网、安全带无合格证；操作平台、吊篮、防护棚无验收手续的；未能提交基坑工程的第三方监测和施工监测资料的。 每项扣2~5分 |  |  |  |  |  |
|  | 脚手架 （8分） | 外架安全网封闭未做到严密整洁，有破损的；外架未做到整洁美观的；外架基础未硬化、有积水或下沉现象、底座不符的；扫地杆设置不符合规范要求的；剪刀撑设置不符合要求的；脚手板铺设不严密，封闭层数不符合要求的；外架上有杂物的；悬挑型钢、锚固、拉结不符合方案、规范要求的；悬挑层未封闭或封闭不严的；附着式提升脚手架安全装置、附着、安装、升降、作业不符合方案、规范要求的。 每项扣3~5分 |  |  |  |  |  |
|  | 模板支架 （8分） | 模板支架纵距、横距、步距、剪刀撑间距、水平杆、扫地杆、底座不符合专项方案要求的；立杆顶部自由端长度超50cm，顶托螺杆长度大于20cm，封顶杆不符合要求的。 每处扣2分 |  |  |  |  |  |
|  | 高处作业 （4分） | 安全帽、安全带不正确使用的，每人扣1分；临边、洞口、通道口、楼梯口防护不严密的，每处扣1~4分；未使用标准化的防护设施的。扣2分 |  |  |  |  |  |
|  | 基坑工程（5分） | 基坑顶四周未按设计或专项施工方案设排水沟和阻水带，基坑底未及时排除积水的；基坑边堆置土、料具、施工机械等距离超出基坑支护规范允许范围的；开挖深度超过2m及以上的基坑周边未安装防护栏杆或防护栏杆安装不符合规范要求的；基坑上下通道、爬(楼)梯不符合方案、规范要求的。 每项扣3~5分 |  |  |  |  |  |
| 加分项 （1-5分） | （1-5分） | 使用新材料、新设备、新工艺、新技术、专利技术、建设工法等 |  |  |  |  |  |
| 检查人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.检查内容中保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

2.每项次扣分按发现违反的点位累加，扣完为止。

3.如有缺项时，安全生产得分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×30